相机配置步骤

- 相机后台--设备维护---系统维护---升级设备，选择R3_20211109_定制版升级包，导入文件

-----（相机已为此版本，则忽略此步骤）-----

- 点击导入配置包，等待重启进行下一步

- 相机后台--设备维护---系统维护---升级设备，选择“UserApp_RM_20201109.bin”文件，进行升级；

- 点击导入配置包，等待重启进入下一步

- 相机后台--设备维护---配置管理---参数导入，选择“参数配置参数配置 config_R3-00X.cfg”文件，进行导入；方控选001，科发选002

- 点击导入，等待重启进入下一步

- 登录云平台（厂商账号），厂商账号-4G相机管理-添加相机。选择对应车场

- 登录云平台（车场账号），在车场管理-相机管理 点击【编辑】，把相机模式改为MQTT，然后 在 车场管理 - 通道管理，添加通道（给通道指定相机）。

- 厂商后台的“个性化设置”页面里加了提交臻识秘钥入口，每个厂商自行联系臻识获取自己的秘钥，提交信息后在臻识后台绑定相机即可播放视频。（没有自己的新臻云账号忽略此步）

- 臻识后台，获取秘钥

- 在厂商后台校验 和 提交

- 在臻识后台绑定序列号

- 开启音视频

- 补充步骤

- 串口配置，根据控制卡选择，001方控选9600,002科发选19200

- 网络配置